PROBLEMAS DE PRÁCTICA:

1. Si la densidad de un líquido es de 85 UTM/m3, determinar su peso específico y su densidad relativa.

Sol. 834 kg/m3, 0.834

2. ¿A que presión tendrá el aire un peso específico de 1.910 kg/m3 si la temperatura es de 50 ºC?

Sol. 1.80 kg/m3 (absoluta)

3. Dos metros cúbicos de aire, inicialmente a la presión atmosférica, se comprimen hasta ocupar 0.500 m3. Para una compresión isotérmica, ¿cuál es la presión final?

Sol. 4.13 kg/cm2 (ab)

4. En el problema anterior, ¿cuál será la presión final si no hay pérdidas de calor durante la compresión?

Sol. 7.20 kg/m2

5. Determinar la viscosidad absoluta (dinámica) del mercurio en kg seg/m2 si en poises es igual a 0.0158.

Sol. 1.61 E-4 kg seg/m2
6. Si la viscosidad absoluta de un aceite es de 510 poises, ¿cuál es la viscosidad en el sistema kg seg m?

Sol. 5.21 kg seg/m2

7. ¿Qué valores tienen las viscosidades absoluta y cinemática en el sistema técnico de unidades (kg-m-seg) de un aceite que tiene una viscosidad Saybolt de 155 seg y una densidad relativa de 0.932? (Investigar la equivalencia entre seg Saybolt y las unidades del sistema técnico)

Sol. 315 E-5, 33.3 E-6

8. Un depósito cerrado contiene 60 cm de mercurio, 150 cm de agua y 240 cm de un aceite de densidad relativa 0.750, conteniendo aire el espacio sobre el aceite. Si la presión manométrica en el fondo del depósito es de 3 kg/cm2, ¿cuál será la lectura manométrica en la parte superior del depósito?

Sol. 1.860 kg/cm2

9. Un depósito A, a una elevación de 2.50 m, contiene agua a una presión de 1.05 kg/cm2. Otro depósito B, a una elevación de 3.70 m, contiene un líquido a una presión de 0.70 kg/cm2. Si la lectura de un manómetro diferencial es de 30 cm de mercurio, estando la parte más baja en el lado de A y a una cota de 30 cm, determinar la densidad relativa del líquido contenido en B.
Sol. 0.525

10. Para levantar una plataforma de 10 toneladas se utiliza un gato hidráulico. Si en el pistón actúa una presión de 12 kg/cm2 y es transmitida por un aceite de densidad relativa 0.810, ¿qué diámetro se requiere?

Sol. 32.6 cm

11. Si el peso específico de la glicerina es de 1,260 kg/m3, ¿qué presión de succión se requerirá para elevar la glicerina 22 cm en un tubo de 12.5 mm de diámetro?
Sol. -277 kg/m2
