UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA TORREON

MECANICA DE FLUIDOS

EJERCICIOS CAPITULO 3

1. Un objeto pesa 30 Kg en el aire y 19 Kg en el agua. Determinar su volumen y densidad relativa. (1.1 E-2 m3, 2.73)
2. Si el peso específico del aluminio es de 2,700 kg/m3, ¿cuánto pesará una esfera de 30 cm de diámetro sumergida en agua? ¿cuánto si está sumergida en un aceite de densidad relativa 0.750? (24 Kg, 27.5 Kg)

3. Un cubo de aluminio de 15 cm de arista pesa 5.5 kg sumergido en el agua. ¿Qué peso aparente tendrá al sumergirlo en un líquido de densidad relativa 1.25? (4.66 kg)

4. Un depósito de 3 m de profundidad tiene una sección recta trapezoidal de bases superior e inferior 9 m y 6 m respectivamente. El depósito tiene 15 m de longitud y las caras de popa y proa son verticales. Determinar (a) su peso si la altura sumergida en agua es de 1.8 m y (b) la profundidad de calado si el depósito transporta 86 toneladas de carga. (186,300 kg, 2.5 m)

5. Un iceberg de peso específico 912 kg/m3 flota en el océano, emergiendo del agua un volumen de 600 m3. ¿Cuál es el volumen total del iceberg? (5,440 m3)
6. Un flotador cúbico de 120 cm de lado pesa 180 kg y se ancla mediante un bloque de cemento que pesa 680 kg en el aire. La boya está sumergida 23 cm cuando la cadena que la une al bloque de cemento está tensa. ¿Qué subida de nivel de agua hará separarse del fondo al bloque de cemento? El peso específico del cemento es de 2,400 kg/m3. (17.1 cm)

7. Un cubo de aluminio de 15 cm de lado está suspendido de un resorte. La mitad del cubo se encuentra sumergida en aceite de densidad relativa 0.8 y la otra mitad en agua. Determinar la fuerza de tracción en el resorte si el peso específico del aluminio es de 2,640 kg/m3. (5.87 kg)

8. Si el cubo del problema anterior estuviera sumergido la mitad en aceite y la otra mitad en el aire, ¿qué valor tendría la fuerza de tracción sobre el resorte?

9. Un hidrómetro pesa 11 g y el área de la sección recta de su vástago es de 0.16 cm2. ¿Cuál es la diferencia de alturas sumergidas en dos líquidos de densidades relativas 1.25 y 0.90 respectivamente? (21.4 cm)
